załącznik nr 7 do SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

Adaptacja pracowni transmisyjnych sieci rozległych nr 7 do realizacji podstawy programowej

w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

(nr sprawy: 1/2024)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Infrastruktura sieciowa | Korytka kablowe, skrętka utp cat 5e, gniazda sieciowe. Wkręty i mocowania korytek. Demontaż i utylizacja starej infrastruktury sieciowej, zarobienie przewodów do gniazd rj45, przeprowadzenie przepustów kablowych w korytkach kablowych w taki sposób, aby do switcha w szafie rack na każde stanowisko przypadały 2 przewody. Numeracja przewodów w szafie rack, montaż i konfiguracja szafy rack, ułożenie przewodów w sposób umożliwiający łatwe przekonfigurowanie sieci. Montaż gniazd sieciowych przy stanowiskach komputerowych w sposób umożliwiający łatwe odpięcie stacji w sposób fizyczny od sieci. Montaż korytek kablowych zgodnie ze sztuką, wykonanie przepustów do stanowisk w sposób estetyczny według wcześniejszych ustaleń. Kompletna konfiguracja i montaż szafy rack wraz z wyposażeniem. Wykonanie testów sieci, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń. |
| --- | --- |
| Instalacja elektryczna | Opracowanie projektu zasilania dla pracowni. Demontaż i utylizacja starej instalacji elektrycznej, montaż okablowania, gniazdka, szafa rozdzielcza, zabezpieczenia, przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe, przeciwprzepięciowe. Dobór zabezpieczeń w oparciu o obciążenie instalacji i rozdzielenie obciążeń na trzy fazy (instalacja trójfazowa doprowadzona do sali). Dodatkowo zakup niezbędnych elementów montażowych jak kołki rozporowe, przepusty kablowe korytka (jeżeli technologicznie będzie wskazanie do takiego montażu) i inne niezbędne do wykonania prac. Instalacja gniazd zasilania podwójnych (15 sztuk) oraz gniazd do komputerów i urządzeń na stanowiskach (13 stanowisk), minimalna ilość gniazd dla stanowiska 8 szt., gniazda zainstalowane w sposób umożliwiający łatwe podłączenie urządzeń (komputer monitor 3 rutery, centrala). Dobór zabezpieczeń dla każdego obwodu zgodnie z normami. przeprowadzenie instalacji w sposób podtynkowy, a jeżeli technologicznie nie będzie to możliwe w sposób natynkowy w przepustach i korytach kablowych. Montaż rozdzielni, podłączenie przewodów. Instalacja musi także uwzględniać podłączanie drzwi wejściowych i na zaplecze w celu wykorzystania czytników kart. Sprawdzenie poprawności działania instalacji, wykonanie niezbędnych testów. Podczas prac wymagane jest przestrzeganie norm: • ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482), • ochrony przeciwprzepięciowej (PN-IEC 60364-4-443), • uziemień ochronnych, roboczych i połączeń wyrównawczych (PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-7-707), • zastosowanie osprzętu i sposobów kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537), • pomiarów powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61). Wydanie dokumentacji technicznej wykonanych robót. |
| Remont podłóg | Zerwanie starej nawierzchni, usunięcie odpadów, przygotowanie powierzchni do położenia płytek, wykonanie usługi położenia płytek zgodnie ze sztuką, wykonanie wykończenia listwami przypodłogowymi, lub rantem z płytki, fugowanie całości powierzchnia ~85m2. Dobór materiałów powinien uwzględniać przeznaczenie pracowni, powierzchnia powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne i posiadać ekstremalną odporność na ruch pieszych, należy uwzględnić, żeby powierzchnia nie odbarwiała się pod wpływem płynów a dodatkowo pod wpływem rozcieńczalników stosowanych w technice światłowodowej (metanol, alkohol izopropylowy). Dodatkowo wymagane jest aby powierzchnia była równa i wolna od wad. Uwzględnić należy także, że na powierzchni znajdowały się będą elementy wyposażenia o znacznej wadze (ok 200kg/m2). Materiały powierzchniowe należy dobrać tak, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się podczas poruszania (powłoka bądź materiał antypoślizgowy). Sugerowana kolorystyka jednolita w odcieniach szarości. |
| Gipsowanie i malowanie ścian | Wykonanie wyrównania ścian, usunięcie starej powierzchni malarskiej, utylizacja odpadów, wykonanie zabezpieczenia powierzchni, wykonanie gładzi szpachlowej, gruntowanie ścian, malowanie powierzchni, obróbka 2 par drzwi w pracowni (wyrównanie do ścian drzwi będą już zamontowane). Dobór materiałów musi uwzględniać normy przewidziane dla szkół i instytucji publicznych. Farba powinna cechować się takimi cechami jak: - brak plastyfikatorów w składzie (półlotne związki organiczne) łączna ilość lotnych i półlotnych związków organicznych (LZO i plastyfikatorów) jest mniejsza niż 1 g/l; - brak konserwantów – reakcje alergiczne; - brak rozpuszczalników (czyli lotnych związków organicznych oznaczanych na etykiecie jako LZO); - trwałość koloru – farby dobrej jakości nie blakną (w przypadku farb kolorowych) i nie żółkną (w przypadku farb białych); - zmywalność i odporność na szorowanie (klasa I). Kolor jasny szary. |
| Drzwi wejściowe, drzwi na zaplecze | Drzwi szklane (skrzydło i ościeżnica komplet, może być w okuciu aluminiowym) mleczne z zamkiem elektromagnetycznym na kartę dostępu. Wymiar minimalny 200x100cm, wraz z usługą montażu. W usługę montażu wchodzi ewentualne dopasowanie szerokości wnęk drzwiowych z obróbką wstępną bez malowania, podłączenie i skonfigurowanie czytnika kart elektromagnetycznych. |
| Wentylacja pracowni | Klimatyzator typu multi split z dwoma jednostkami wewnętrznymi do utrzymania odpowiedniej temperatury urządzeń. Powierzchnia: 50 - 60 m² Wi-fi: Tak Typ: Klimatyzator pokojowy ścienny Klasa efektywności energetycznej Chłodzenie: A++ Klasa efektywności energetycznej Ogrzewanie: A+ Kompatybilność z systemem Multi Split: TAK FUNKCJE: Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel Funkcja Smart Voice Control (kontrola głosem) Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I FEEL Tryb cichej pracy (SILENT) Tryb optymalnej pracy (SMART) Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa Programator czasowy 24-godzinny (24H) Inteligentne sterowanie głosowe |
| Instalacja oświetleniowa | Demontaż starej instalacji elektrycznej i opraw oświetlenia, wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z normami, instalacja punktów oświetleniowych zgodnie z normami dla szkół średnich, instalacja rozdzielnicy wraz z zabezpieczeniami. Dociągnięcie dodatkowych punktów (włącznik schodowy), separacja oświetlenia na cztery oddzielne sekcje. W sali oraz na zapleczu pracowni. Dobór oświetlenia powinien być zgodny z normami, ilość punktów oświetleniowych rozlokowana w sposób zapewniający odpowiednie doświetlenie stanowisk pracy w pracowni. Źródło światła w technologii LED energooszczędne. Temperatura barwowa 4000K. Prace wykonane podtynkowo, lub jeżeli technologicznie nie będzie to możliwe, natynkowo w korytach kablowych. |