Konin, dnia 26.03.2026 r.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Nr sprawy: 2/P/2026

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE

w ramach projektów

„PLAC W NOWEJ ODSŁONIE” i „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ DLA WSZYSTKICH”

# 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## 1.1. Wymagania ogólne

### 1.1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest określenie wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:

– remontem nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych oraz wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, krawężników i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonanie podbudów pomocniczych i zasadniczych,

- wykonanie podsypki,

- dostawę i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,

- osadzenie krawężników drogowych na ławach betonowych,

- niwelację terenu,

- wypełnienie rabat substratem,

- roboty towarzyszące i porządkowe.

### 1.1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego na etapie realizacji, kontroli jakości oraz odbioru robót objętych zamówieniem.

### 1.1.3. Zakres robót objętych STWiOR

Zakres obejmuje wszystkie roboty wskazane w:

– dokumentacji projektowej,

– OPZ,

– SWZ,

– TPCR,

- oraz roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- Roboty rozbiórkowe:

– rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową (TPCR I.1.1),

– rozbiórka istniejących krawężników i gazonów (TPCR II.1.1–II.1.2),

– wywóz i utylizacja odpadów.

- Roboty budowlane – droga dojazdowa:

– osadzenie krawężników drogowych (TPCR I.2.1),

– uzupełnienie podbudowy pomocniczej (TPCR I.2.2),

– wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 25 cm (TPCR I.2.3),

– wykonanie podsypki z grysu 2/5 mm (TPCR I.2.4),

– ułożenie kostki brukowej Behaton 8 cm (TPCR I.2.5),

– spoinowanie piaskiem kwarcowym (TPCR I.2.6).

- Roboty budowlane – parking:

– osadzenie krawężników drogowych (TPCR II.2.1),

– niwelacja terenu z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (TPCR II.2.2),

– wykonanie podsypki z grysu 2/5 mm (TPCR II.2.3),

– ułożenie kostki brukowej Behaton 8 cm (TPCR II.2.4),

– spoinowanie piaskiem kwarcowym (TPCR II.2.5),

– wypełnienie rabat substratem o min. grubości 20 cm (TPCR II.2.6).

### 1.1.4. Wymagania ogólne

Wykonawca odpowiada za jakość robót, zgodność z dokumentacją projektową, OPZ, STWiOR, normami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania w budownictwie.

# 2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

# SST 01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

### 2.1.1. Zakres robót

Zakres obejmuje:

– rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową (TPCR I.1.1),

– rozbiórkę istniejących krawężników i gazonów (TPCR II.1.1–II.1.2),

– wywóz i utylizację odpadów zgodnie z przepisami,

– roboty przygotowawcze i porządkowe.

### 2.1.2. Wymagania techniczne

– roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ppoż.,

– odpady segregować i przekazywać do uprawnionych odbiorców,

– podłoże po rozbiórkach oczyścić i przygotować do dalszych robót.

### 2.1.3. Kontrola jakości

– ocena kompletności rozbiórek,

– sprawdzenie usunięcia gruzu i zanieczyszczeń,

– weryfikacja zgodności z dokumentacją.

## SST 02 – ROBOTY ZWIĄZANE Z PODBUDOWAMI

### 2.2.1. Zakres robót

– uzupełnienie podbudowy pomocniczej (TPCR I.2.2),

– wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0–31,5 mm lub 0–63 mm, gr. 25 cm (TPCR I.2.3),

– niwelacja terenu kruszywem stabilizowanym mechanicznie (TPCR II.2.2).

### 2.2.2. Wymagania techniczne

– kruszywo zgodne z PN-EN 13242,

– zagęszczenie min. Is ≥ 1,03,

– warstwy układać równomiernie i zagęszczać mechanicznie,

– tolerancja równości ±1 cm.

### 2.2.3. Kontrola jakości

– badania zagęszczenia,

– pomiary grubości warstw,

– kontrola równości.

## SST 03 – KRAWĘŻNIKI DROGOWE

### 2.3.1. Zakres robót

– dostawa i osadzenie krawężników drogowych na ławach betonowych (TPCR I.2.1, II.2.1).

### 2.3.2. Wymagania techniczne

– krawężniki betonowe zgodne z PN-EN 1340,

– ława betonowa z betonu C12/15,

– spoiny wypełnione zaprawą cementową.

### 2.3.3. Kontrola jakości

– pomiary linii i niwelety,

– kontrola stabilności osadzenia.

## SST 04 – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

### 2.4.1. Zakres robót

– wykonanie podsypki z grysu 2/5 mm, gr. 3–5 cm (TPCR I.2.4, II.2.3),

– ułożenie kostki brukowej Behaton 8 cm (TPCR I.2.5, II.2.4),

– spoinowanie piaskiem kwarcowym (TPCR I.2.6, II.2.5).

### 2.4.2. Wymagania techniczne

– kostka betonowa zgodna z PN-EN 1338,

– podsypka zagęszczona do uzyskania stabilnej powierzchni,

– kostkę układać zgodnie z kierunkiem spadków i projektowaną niweletą,

– tolerancja równości ±8 mm na łacie 4 m.

### 2.4.3. Kontrola jakości

– pomiary równości,

– kontrola spoin i wypełnienia,

– sprawdzenie stabilności nawierzchni.

## SST 05 – WYPEŁNIENIE RABAT SUBSTRATEM

### 2.5.1. Zakres robót

– wypełnienie rabat substratem o strukturze gruzełkowatej, min. grubość 20 cm (TPCR II.2.6).

### 2.5.2. Wymagania techniczne

– substrat uniwersalny o pH 5,5–6,5,

– zawartość próchnicy min. 30%,

– frakcja 0–20 mm,

– brak zanieczyszczeń mineralnych i organicznych.

### 2.5.3. Kontrola jakości

– ocena wizualna,

– pomiar grubości warstwy,

– sprawdzenie równomiernego rozłożenia.

## 3. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z umową.

## 4.NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

Główny kod CPV:

45 00 00 00-7 Roboty budowlane

Kody dodatkowe:

45 23 31 40-2 Roboty drogowe

45 23 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 23 32 00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45 23 33 20-8 Fundamentowanie dróg

45 11 13 00-1 Roboty rozbiórkowe

44 11 42 00-4 Produkty betonowe

77 31 00 00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

## 5. ZAŁĄCZNIKI

- Rysunki A-1, K-1,