Konin, dnia 27.04.2026r.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

# Nr sprawy: 3/P/2026

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ADAPTACJA PRACOWNI HOTELARSKIEJ I EKONOMICZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE

Zamówienie realizowane z projektu pt.

„Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy”

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

nr umowy o dofinansowanie: FEWP.06.08-IZ.00-0031/24-00

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule wynagrodzenia ryczałtowego, polegających na kompleksowym remoncie:

- Sali dydaktycznej nr 5 wraz z zapleczem,

- Sali dydaktycznej nr 23 wraz z zapleczami

w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

2. Zakres zamówienia
Zakres obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania kompletnego remontu pomieszczeń zgodnie z dokumentacją. W szczególności::

### 2.1. Roboty demontażowe

- demontaż stolarki drzwiowej,

- demontaż wykładzin podłogowych,

- demontaż boazerii PCV (sala 5),

- demontaż opraw oświetleniowych (zaplecza),

- demontaż grzejników,

- skucie istniejących okładzin podłogowych i terakoty,

- wywóz i utylizacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.

### 2.2. Roboty budowlane i wykończeniowe

- wykonanie gładzi ścian i sufitów,

- malowanie farbami lateksowymi,

- montaż boazerii PCV w kolorze białym (sala 5),

- montaż rolet wewnętrznych typu black-out, sterowanie ręczne, kolor jasnoszary,

- wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych 60×60 cm, PEI IV, R10,

- wykonanie wykładzin PCV o podwyższonej wytrzymałości (sala 23 i zaplecza),

- wykonanie cokołów z płytek gresowych.

### 2.3. Stolarka drzwiowa

- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką,

- drzwi z kontrolą dostępu w zapleczu sali 23.

Zakres nie obejmuje stolarki okiennej. Jedynym elementem związanym z oknami są rolety wewnętrzne.

### 2.4. Instalacje sanitarne

- montaż grzejników płytowych wraz z dostosowaniem instalacji,

- ukrycie odcinków instalacji w ścianach,

- wymiana rury kanalizacyjnej wraz z obudową g-k,

- modernizacja fragmentu instalacji wodociągowej,

- montaż klimatyzatorów split o mocy min. 5,0 kW każdy (sala 23),

- wykonanie odprowadzenia skroplin i zasilania urządzeń.

### 2.5. Instalacje elektryczne

- modernizacja instalacji elektrycznej (natynkowej → podtynkową),

- montaż gniazd podtynkowych,

- instalacja sieci LAN kat. 6 (sala 5 i sala 23),

- montaż opraw LED o barwie 4000K zapewniających min. 300 lx,

- doprowadzenie zasilania do urządzeń zgodnie z dokumentacją.

### 2.6. Wyposażenie meblowe

- wykonanie i montaż szafy z płyty laminowanej na wymiar (zaplecze sali 23).

3. Wynagrodzenie ryczałtowe i ryzyka Wykonawcy
3.1.  Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy zgodnie z art. 632 §1 Kodeksu cywilnego.

3.2. Cena obejmuje całość robót niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją, normami i wiedzą techniczną.

3.3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli ujawnią się okoliczności nieprzewidziane.

3.4. Zaleca się dokonania wizji lokalnej przez Wykonawcę i weryfikacji dokumentacji przed złożeniem oferty.

3.5. Wszelkie roboty wynikające z dokumentacji, norm i zasad wiedzy technicznej uważa się za objęte wynagrodzeniem.

4. Brak robót dodatkowych

1) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Roboty wynikające z dokumentacji projektowej, norm, przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej, a nieuwzględnione w przedmiarach lub opisach, uznaje się za objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową przed złożeniem oferty.

5. Wymagania formalne i jakościowe
1) Roboty należy wykonać zgodnie z:
   – dokumentacją projektową,
   – niniejszym OPZ,
   – ustawą Prawo budowlane,
   – ustawą Prawo zamówień publicznych,
   – obowiązującymi normami i przepisami techniczno‑budowlanymi.
2) Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, zgodność i kompletność wykonanych robót.

6. Kody CPV
Główny kod:

45 00 00 00-7 — Roboty budowlane

Pozostałe:

45 40 00 00-1 — Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45 43 21 00-5 — Kładzenie i wykładanie podłóg

45 42 11 00-5 — Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45 31 00 00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 00 00-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

42 51 20 00-8 — Układy konfekcjonowania powietrza

39 10 00 00-3 — Meble

45 11 13 00-1 — Roboty rozbiórkowe

90 53 30 00-2 — Usługi gospodarki odpadami

7. Normy i przepisy
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania m.in.:

## Roboty wykończeniowe i okładziny

- PN-EN 12004 – Kleje do płytek — Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznakowanie

- PN-EN 13888 – Zaprawy do spoinowania płytek — Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznakowanie

- PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

- PN-EN 649 – Elastyczne wykładziny podłogowe — Wykładziny z PVC — Wymagania

## Stolarka drzwiowa

- PN-EN 14351-1 – Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne (stosowana pomocniczo dla wymagań ogólnych dot. drzwi wewnętrznych)

- PN-EN 13241 – Bramy i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Drzwi, bramy i ogrodzenia przemysłowe, handlowe i garażowe (stosowana w zakresie wymagań eksploatacyjnych i bezpieczeństwa)

## Instalacje sanitarne

- PN-EN 12828 – Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji ogrzewczych

- PN-EN 442 – Grzejniki i konwektory — Wymagania i metody badań

- PN-EN 1451-1 – Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnętrznej — Polipropylen (PP) — Wymagania

- PN-EN 806 (seria) – Wewnętrzne systemy wodociągowe — Wymagania dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji

- PN-EN 378 (seria) – Systemy chłodnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska (dla montażu klimatyzatorów split)

## Instalacje elektryczne i oświetlenie

- PN-HD 60364 (seria) – Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i sprawdzania

- PN-EN 50174 (seria) – Technika informatyczna — Instalacja okablowania strukturalnego (dla sieci LAN kat. 6)

- PN-EN 60598 (seria) – Oprawy oświetleniowe — Wymagania ogólne i badania

- PN-EN 12464-1 – Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

## Przepisy prawa

- Ustawa Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2025.418)

- Ustawa Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

- Rozporządzenie WT – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Przepisy BHP i ppoż. – Wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przy realizacji robót budowlanych