Konin, dnia 18.05.2026r.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

# Nr sprawy: 4/P/2026

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule wynagrodzenia ryczałtowego, polegających na kompleksowym remoncie nawierzchni parkingu dla aut osobowych wraz z przyległą wewnętrza drogą dojazdową przy budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie roboty wskazane w dokumentacji projektowej, tabeli podziału ceny ryczałtowej (TPCR) oraz niniejszym OPZ.

2. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, krawężników i elementów zagospodarowania terenu,

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1/2,

- montaż oporników betonowych i donic prefabrykowanych,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej,

- wykonanie oznakowania poziomego 49 miejsc parkingowych farbą drogową grubowarstwową,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej projekt powykonawczy, inwentaryzację geodezyjną, komplet protokołów badań i odbiorów, zestawienie wbudowanych materiałów z atestami i deklaracjami zgodności, oświadczenie kierownika budowy, dokumentację fotograficzną, instrukcję użytkowania oraz kartę gwarancyjną.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe i ryzyka Wykonawcy
1) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego.
2) Cena ryczałtowa obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:
   – roboty podstawowe i pomocnicze,
   – materiały, urządzenia i transport,
   – robociznę, sprzęt, zaplecze budowy,
   – koszty organizacji, zabezpieczenia i likwidacji placu budowy,
   – pomiary, 
   – wszelkie koszty pośrednie i ryzyka.
3) Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli w trakcie realizacji ujawnią się okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie składania oferty.

4. Brak robót dodatkowych
1) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Roboty wynikające z dokumentacji projektowej, norm, przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej, a nieuwzględnione w przedmiarach lub opisach, uznaje się za objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.

3) Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Jeśli Wykonawcy są zainteresowani dokonaniem wizji lokalnej i sprawdzenia terenowych uwarunkowań realizacji zamówienia, Zamawiający nie wyraża sprzeciwu w tym zakresie.

5. Wymagania formalne i jakościowe
1) Roboty należy wykonać zgodnie z:
   – dokumentacją projektową,
   – niniejszym OPZ,
   – ustawą Prawo budowlane,
   – ustawą Prawo zamówień publicznych,
   – obowiązującymi normami i przepisami techniczno‑budowlanymi.
2) Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, zgodność i kompletność wykonanych robót.

6. Kody CPV
Główny kod CPV:

45 00 00 00-7 Roboty budowlane

Kody dodatkowe:

- 45 23 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- 45 23 31 20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

- 45 23 32 21-4 Malowanie nawierzchni

- 45 23 32 23-8 Wymiana nawierzchni drogowej

- 44 11 42 00-4 Produkty betonowe

- 45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45 23 33 20-8 Fundamentowanie dróg

- 45 11 13 00-1 Roboty rozbiórkowe

- 45 23 32 90-8 Instalowanie znaków drogowych

- 34 92 84 70-3 Elementy oznakowania

- 71 35 50 00-1 Usługi pomiarowe

7. Normy i przepisy
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami dotyczącymi budowy i remontów nawierzchni z kostki brukowej i dróg wewnętrznych, w szczególności:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

– Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTN) – jako wytyczne projektowe

– PN-EN 1338 – Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań

– PN-EN 1340 – Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań

– PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

– PN-S-96012 – Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw

– PN-S-02205 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne

- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe – wymagania techniczne

- PN-EN 13108 – Mieszanki mineralno-asfaltowe

- WT-1 Oznakowanie poziome dróg – wymagania techniczne

– Przepisy BHP i ppoż. obowiązujące przy realizacji robót budowlanych

– Wytyczne producentów materiałów dotyczące ich prawidłowego stosowania